ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ VİZE SINAVI

26.03.2018

S-1	Maxwell’in ilk 2 denkleminin hangi yasalardan türetildiğini açıklayarak yazın.

S-2	x,y,z<1 olarak tanımlanan bölgede, εR=5,μR=4 ve σ=0 ve Jd=20cos1,5x108t-bxay μA/m2olarak verilmektedir. Buna göre D ve E’yi bulun.

S-3	Kayıpsız bir iletim hattının karakteristik empedansı Z0=60Ω, çalışma frekansı 60MHz, hattın hızı v=3x108 m/s dir. z=0 da hat kısa devre edilmiştir. Hattın z = -1m deki giriş empedansını bulun.

S-4	Kayıpsız bir iletim hattı 80cm uzunluğunda ve 500MHz frekansta çalışmaktadır. Hattın parametreleri: L=0.25μH/m,  C=100pF/m  olarak verilmektedir. buna göre hattın karakteristik empedansını, faz sabitini ve faz ilerleme hızını (Z0,β,vp) bulun.

S-5	Aşağıdaki iletim hattında f=60Hz için çıkış gerilimini bulun.

Bilgi: ϵ0=8.854x10-12=136π10-9    , Süre 75 dk.  Başarılar:   Prof. Dr. Mahit GÜNEŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. ELEKTROMANYETİK DALGA TEORİSİ VİZE SINAVI

26.03.2018

S-1	Maxwell’in ilk 2 denkleminin hangi yasalardan türetildiğini açıklayarak yazın.

S-2	x,y,z<1 olarak tanımlanan bölgede, εR=5,μR=4 ve σ=0 ve Jd=20cos1,5x108t-bxay μA/m2olarak verilmektedir. Buna göre D ve E’yi bulun.

S-3	Kayıpsız bir iletim hattının karakteristik empedansı Z0=60Ω, çalışma frekansı 60MHz, hattın hızı v=3x108 m/s dir. z=0 da hat kısa devre edilmiştir. Hattın z = -1m deki giriş empedansını bulun.

S-4	Kayıpsız bir iletim hattı 80cm uzunluğunda ve 500MHz frekansta çalışmaktadır. Hattın parametreleri: L=0.25μH/m,  C=100pF/m  olarak verilmektedir. buna göre hattın karakteristik empedansını, faz sabitini ve faz ilerleme hızını (Z0,β,vp) bulun.

S-5	Aşağıdaki iletim hattında f=60Hz için çıkış gerilimini bulun.

Bilgi: ϵ0=8.854x10-12=136π10-9    , Süre 75 dk.  Başarılar:   Prof. Dr. Mahit GÜNEŞ

C-2

C-3

C-4

C-5